# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

ESCUELA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

# TERMODINAMICA I

Semana N° 3

CONTENIDO:		Sistemas abiertos en estado estable: conservación de la masa y de la energía.

Procesos de estado y flujo estable

Procesos de estado y flujo uniforme.

# Sistemas Abiertos en Estado Estable

# Estado estable: significa que las condiciones de un sistema son constantes a través del tiempo. No puede haber acumulación de energía o de masa en la unidad de tiempo por el sistema. El flujo de masa total debe ser el mismo en todos los puntos o a lo largo de la trayectoria del flujo de fluido.

# Conservación de la masa

Consideremos el sistema que se muestra en el siguiente esquema:

En el tiempo t el sistema tiene una masa de mt, luego de un tiempo Δt, ingresa al sistema δmi, sale del sistema δ ms y la masa del sistema cambia a mt+Δt. Aplicando un balance de materia al sistema se obtendría:

mt+Δt−mt=δms−δmi,reordenando: mt+Δt−mt+δmi−δms=0; la masa que ingresa se puede espresar en función de la velocidad y de la densidad así:δ miΔt=ρ ud Ami=ρ ucosα dA, la acumulación neta de materia en el sistema en tiempo δt es:ms−mi=Aρ ucosα dApromedioδ t

También el incremento de masa del sistema se puede expresar en términos de la densidad y del volumen del mismo, así:

dmt+Δt−mt=ρ dV, integrando se obtendría: mt+Δt−mt=ρ dVigualmente:mt+Δt−mt=ddtρ dVcuando Δt se aproxime a cero las ecuaciones obtenidas permitirán determinarel balance de materia, resultado así:ddtρ dV+ρ ucosα dA=0

La ecuación última se le conoce con el nombre de ecuación de continuidad.

# Conservación de la Energía

El balance de energía para un sistema cerrado en términos diferenciales es:δQ−δ W=dU, la cual expresada en términos de rapidez sería: δ Qδ t−δ Wδ t=dUdt,así mismo: δ Q−δ W=dU

El símbolo δQ indica el calor que ingresa al sistema en el tiempo ∂ t, el símbolo δ W indica el trabajo realizado por el sistema en el tiempo ∂ t, en él se incluye el asociado al trabajo de eje, esfuerzos cortantes, desplazamientos de la superficie frontera del sistema, y efectos eléctricos y magnéticos.

Consideremos: Et= energía del sistema en el tiempo t

Et+Δ t= energía del sistema después del tiempo Δt

Entonces:

Einicio=Et+Eimi=energía del sistema en el tiempo tEfinal=Et+Δ t+Esms=energía del sistema en el tiempo Δ tluego:Efinal−Einicio=Et+Δ t+Esms−Et−Eimi=Et+Δ t−Et+Esms−Eimi

en donde Esms−Eimi representa el flujo neto de energía que atraviesa las fronteras del sistema y se acumula en el sistema en el tiempoΔ t, como resultado del ingreso y salida de las masas mi y ms.

La energía neta que ingresa al sistema como producto del ingreso de las masas mi y ms en el tiempo Δ t es:

Esms−Eimiδ t=AEρ u cosα dApromedio

La expresión Et+Δ t−Et representa la acumulación de energía interna del sistema en el tiempoΔ t.

Esta acumulación de energía también se puede expresar mediante la siguiente expresión:

Esms−Eimi=dmU dm=dVU ρ dVconsiderando la rapidez cambio en el tiempo Δt, obtendríamosEsms−Eimiδ t=ddtmU dm=dVU ρ dV

El cambio de energía total del sistema será igual a:

Efinal−Einicial=ΔE, y la rapidez de será:δ Eδ t=δδ tVUρ d V+AEρ u cos α d Apromedio

Sea We el símbolo que incluye a las siguientes formas de trabajo: eléctrico, magnético, que cruzan la superficie frontera del sistema, el trabajo asociado con la expansión o contracción del volumen del sistema, trabajo debido a los esfuerzos cortantes en los límites del sistema y trabajo efectuado por la flecha que gira(trabajo de eje).

El trabajo asociado a mi y ms cuando atraviesan las fronteras del sistema es realizado por la fuerza normal (perpendicular al área) con la que actúan ellas. Esta fuerza normal es el producto normal de tensión - σ o y el área d A, así podemos escribir

−σ odA dl=−σ dV=−σ V δ masumiendo que el esfuerzo normal es igual a la presión estática, en el punto en consideración, eltrabajo realizado por la masa que ingresa es: PiViδ mi,y para la masa que sale es igual a PsVsδ ms,este trabajo se denomina trabajo de flujo

El trabajo total de flujo realizado por el sistema en el tiempo δ tes:δW=δWe+PsVsδs−PiViδi.

Para toda la superficie del sistema el trabajo total de flujo se puede escribir en términos del promedio del flujo

δW=δWe+APVρ u cosα d Apromedioδ tla ecuación anterior se puede escribir en términos de rapidez de flujo promedio asíδ Wδ t=δ Weδ t+APVρ u cosα d Apromediopara un sistema cualquiera se puede escribir:δ Qδ t=δ Wδ t+dUdt

Remplazando adecuadamente, en la ecuación anterior, se puede escribir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ Qδ t=δδ tVUρ dV+δ Weδ t+APVρ u cosα d Apromedioen el límite, cuando δt tiende a cero, la ecuación anterior queda asíQ=dd tVUρ dV+We+AE+PVρ u cosα d A

debemos tener presente queE+PV=U+u22gc+ggcz+PVluego la ecuación de la PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA será:Q=dd tVUρ  dV+We+AH+u22gc+ggczρ u cosα d A

We (Trabajo de eje): Trabajo realizado por o sobre el fluido al pasar por una pieza de equipo trasmitido por un eje que sobresale de dicho equipo y que tiene un movimiento de rotación o de vaivén.

We representa el trabajo que se intercambia entre el sistema y los alrededores mediante el eje.

En muchas aplicaciones termodinámicas los términos de energía cinética y potencial son pequeños y pueden despreciar quedando la expresión así:

ΔH=Q−We

En procesos de flujo la propiedad termodinámica más importante es la entalpía antes que la energía interna.

Procesos de estado estable y flujo estable

Las suposiciones para el estado estable y flujo estable son:

- El sistema no se mueve con respecto a cualquier sistema de coordenadas

- La intensidad del flujo de masa y el estado de esta masa en cada elemento de área de la superficie del sistema no varían con respecto al tiempo. La rapidez del flujo que entra al sistema es igual a la rapidez del flujo que sale del sistema.

, luego para un proceso en estable y flujo estableAρ ucosα dA=0

- El estado de la masa en cada punto dentro del sistema no cambia con el tiempo y la masa permanece constante.

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, la ecuación de la primera Ley de la Termodinámica para este estado será:

Q=AH+u22gc+ggczρ ucosα dA+We

De la ecuación de continuidadAρ ucosα dA=ms−mi, es decir: ms=mi. Suponiendo que intensidad de flujo de masa es uniforme y el estado termodinámico uniforme sobre todas las áreas del sistema por donde ingresa y sale masa, la ecuación de flujo de energía se puede escribir así:

AH+u22gc+ggczρ ucosα dA=msH+u22gc+ggc−miH+u22gi+ggiluego, la ecuación de la PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA será:Q+miHi+ui22gc+ggc=We+msHs+us22gc+ggc

- La rapidez con la que el calor y el trabajo atraviesan la superficie del sistema permanecen constantes.

Ejemplo:

El flujo de masa a una turbina de vapor es de 4536 kgm/hr (10000 lbm/hr), y la transmisión de calor de la turbina es 7560 kcal/hr (30000 Btu/hr). Se conocen los datos siguientes del vapor que entra y sale de la turbina:

| Variables | Condiciones de entrada | Condiciones de entrada |
| --- | --- | --- |
| Presión | 21 kgf/cm2(300 lbf/in2) | 1.05 kgf/cm2(15 lbf/in2) |
| Temperatura | 372°C (700°F) |  |
| Calidad |  | 100% |
| Velocidad | 61 m/s (200 ft/s) | 183 m/s (600 ft/s) |
| Elevación sobre el plano de referencia. | 4.88 m (16 ft) | 3.05 m (10 ft) |

Determinar la potencia de salida de la turbina.

Solución

De los datos del problema el proceso corresponde a estado y flujo en estado estable, debido a que el flujo entra por un solo punto y sale también por un solo punto. La ecuación a utilizar es:

Q+miHi+ui22gc+ghgc=We+msHs+us22gc+ghgc

Q=−7560 kcalhr (30000 Btuhr)

Hi=1368.3 Btulbm(de las tablas de vapor)=760 kcalkgm

ggch=9.81 ms29.81 kgmmkgs2427kgfmkcal4.88=0.0115 kcalkgm

u22gc=(61)2m2s22×9.81 kgmmkgs2×427kgfmkcal=0.444 kcalkgm

Hs=1150.8 Btulbm(de las tablas de vapor)=693.3 kcalkgm

ggch=9.81 ms29.81 kgmmkgs2427kgfmkcal×3.05=0.0071 kcalkgm

u22gc=(183)2m2s22×9.81 kgmmkgs2×427kgfmkcal=4.000 kcalkgm

luego: We=-7560 + 3447000-2918000 = 521440 kcal/hr

We=521440 kcalhr641 kcalhr=816 Hp

Procesos de estado y flujo uniforme

Las suposiciones que sustentan este estado son:

- El volumen del sistema permanece constante con relación a cualquier sistema de coordenadas.

- El estado de la masa que cruza la superficie del sistema es constante con el tiempo y uniforme sobre las áreas de la superficie donde ocurre el flujo.

- El estado de la masa dentro del sistema podrá cambiar con el tiempo, pero en cualquier instante el estado es uniforme

La ecuación de continuidad puede escribir así: dmdt+ms−mi=0.

Calculando la masa acumulada por el sistema en un tiempo t, sería: dmdtdt=mf−mi

La masa que ingresa al sistema en el tiempo t es: midt=mi

La masa que sale del sistema en el tiempo t es: msdt=ms

Luego para este proceso se puede escribir: mf−mi+ms−mi=0

Con los supuestos anteriores la ecuación para determinar la acumulación de masa por el sistema puede ser escrita así:

ddtUρ dV=ddtmU=ddtmU+u22gc+ggcz

Con los supuestos anteriores la ecuación para determinar el flujo neto acumulado por el sistema puede ser escrita así:

H+u22gc+ggcρ ucosα dA=msHs+us22gc+ggc−miHi+ui22gc+ggc

Luego la primera ley de la Termodinámica para el proceso de estado uniforme y flujo uniforme es:

Q+miHi+ui22gc+ggcz=We+msHs+us22gc+ggcz+ddtmU+u2gc+ggczsistema

o también así:

Q+miHi+ui22gc+ggcz=We+msHs+us22gc+ggcz+mfUf+uf22gc+ggczf−miUi+ui22gc+ggczisistema

Ejemplo:

En un tubo fluye vapor de 200 lbf/in2 y 600°F, y un tanque previamente evacuado, se conecta mediante una válvula. Luego, se abre la válvula hasta que la presión dentro de él es de 200 lbf/in2 y entonces se cierra la válvula. El proceso que tiene lugar es adiabático y son despreciables la energía cinética y potencial. Determine la temperatura final del vapor.

Asumiendo que el fluido dentro del tanque y en el tubo se comporta en estado y flujo uniforme, luego para el sistema se puede escribir la ecuación:

Q+miHi+ui22gc+ggcz=We+msHs+us22gc+ggcz+mfUf+uf22gc+ggczf−miUi+ui22gc+ggczisistema

De los datos del problema se estable que:Q=We=ms=0, y asumiendo que los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, la ecuación anterior queda: mi Hi=mfUf. Así mismo: mi =mf, en conclusión: He=Uf, de los datos de las tablas de vapor se obtiene: Hi=Uf=1322.1 Btulbm. Con los datos de la presión y la entalpía el estado final del sistema queda determinado. La temperatura que corresponde a una presión de 200 lbf/in2 y a una energía interna de 1322.1 Btu/lbm, es de 885°F.