# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

ESCUELA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

# TERMODINAMICA I

### Semana N° 07

# CONTENIDO:		Ecuaciones cúbicas de estado: Van Der Waals y Redlich/kwong

Correlaciones Generalizadas para gases

Correlaciones generalizadas para líquidos

### Ecuaciones de estado cúbicas

En las ecuaciones polinomiales, que son cúbicas respecto al volumen molar constituyen un termino medio entre la generalidad y la simplicidad, para representar comportamiento de líquidos y de vapor.

Primera ecuación cúbica es:

J.D. Van Der Waals (1873)

P+aV2 V−b=RT

Ecuación de Redlich/kwong

El  desarrollo moderno de las ecuaciones cúbicas de estado se inicio en 1949 con la publicación de esta ecuación.

P=RTV−b−aVT12V+b

Los valores significativos de V siempre son reales, positivos y mayores que la constante “b”.

Para resolver las ecuaciones cúbicas es de interés práctico emplear técnicas iterativas. Las siguientes formas de la ecuación de Redlich-Kwong, permite emplear estas técnicas iterativas:

###### Para volúmenes de vapor

V−b=RTP−a (V−b)TPV(V+b)Vi+1=RTP+b−a (Vi−b)TPVi(Vi+b)

un valor de gas ideal provee un valor inicial adecuado, Vi = RT/P

###### Para volúmenes de líquidos

V3−RTPV2−b2+bRTP−aPTV−abPT=0

Para un proceso iterativo es apropiada la forma:

Vi+1=1cVi3−RTPVi2−abPT, donde: c=b2+bRTP−aPT

para el valor inicial se toma Vo = b

las constantes de una ecuación cúbica se obtiene mediante constantes criticas como Tc. Como la isoterma crítica presenta una inflexión horizontal en el punto crítico.

∂P∂VTc=∂2P∂V2Tc=0

Diferenciando la ecuación de Redlich/Kwong. Se obtiene:

a=0,42748 R2Tc2,5Pc b=0,08664 RTcPc

Diferenciando la ecuación de Van Der Waals, se obtiene.

a=27R2Tc264Pc b=RTc8Pc

otras ecuaciones pero no cúbica es la propuesta por Benedict/Webb/Rukin

P=RTV+BoRT−Ao−CoT2V2+bRT−aV3+aαV6+cV3T21+γV2⋅exp−γV2

donde: Ao, Bo, Co, a, b, c, α  y  γ  son constantes para un fluido determinado. Esta ecuación tiene amplio uso para hidrocarburos ligeros y otros compuestos de la industria del petróleo como el gas natural.

## Correlaciones generalizadas

Suposición básica: el factor de compresibilidad de cualquier gas se determina conociendo su Tr y Pr.

La introducción de un tercer parámetro en el estudio de los gases, es para contrarrestar las limitaciones del principio del estado correspondiente y se le denomina factor acentrico ω. El factor acéntrico w se define con referencia a la presión de vapor del gas en cuestión

logPrsaturación=a−bTr

Donde: Prsaturación→ presión de vapor reducida

Tr→Temperatura reducida

En el punto crítico:

PV=PC; luego Pr=1TV=TC; luego Tr=1

Reemplazando valores en la ecuación de definición de ω se tiene:

log 1=a−b1=a−b=0→a=blog Prsaturación=a1−1Tr

Según Pitzer, definió el factor acéntrico ωasí:

ω=−log PrsaturaciónTr=0.7+log PrsaturaciónTr=0.7Ar,Kr,Xeω=−logPrsaturaciónTr=0.7−1.00

Las correlaciones de estado correspondiente de tres parámetros sugeridas por Pitzer es que todos los fluidos tienen el mismo valor de ω poseen el mismo valor de “z” cuando se comparan con valores idénticos de Tr y Pr.

ω=log PrsaturaciónAr,Kr,Xe−log PrTrfluidoω=−1.00−logPrsaturaciónTr=0.7fluido

log Prsaturación

## Correlaciones generalizadas para gases

Las ecuaciones de estado que expresan Z en función de Tr y  Pr se llaman generalizadas por que tienen una aplicación general para todos los gases.

Por ejemplo una alternativa de la ecuación de Redlich/Kwong es:

Z=11−h−abRT1.5h1+h;h=bV=bZRTP=bPZRTZ=11−h−4.9340Tr1.5h1+h;h=0.08664PrZTr

Una forma alternativa es la gráfica de Z en función de Pr donde se muestran varias isotermas para varios valores de Tr.

Teoremas de los estados correspondientes

“Todos los gases, comparados a las mismas Tr y Pr, tienen aproximadamente el mismo factor de compresibilidad y todos se desvían del comportamiento del gas ideal en grado semejante”

Las ecuaciones generalizadas permiten obtener resultados mucho mejores que la ecuación de gas ideal, pero aún se puede mejorar más éstos resultados cuando se trata de gases o fluido no simples (Ar, Kr y Xe), esto se puede lograr introduciendo un factor acentrico ω.

El factor acéntrico de un componente químico puro se define con referencia a su presión de vapor. El factor acéntrico es característico de la estructura molecular. El logaritmo de la presión de vapor de un fluido puro es aproximadamente lineal respecto al inverso de la temperatura absoluta como se muestra en la siguiente gráfica:

Línea de los fluidos simples pasan por –1 a Tr = 0.7 y la localización de las otras líneas de otros fluidos se fija en relación con la de los fluidos simples por la siguiente ecuación:

logrsaturaciónfluido simple−logPrsaturación

El factor acéntrico se define como esta diferencia evaluada a Tr = 0.7, así: ω=−1.0−logPrsaturaciónTR=0.7

Para fluidos que tiene el mismo valor deω, sus datos experimentales que permiten calcular el factor de compresibilidad se correlacionan por la misma curva cuando Z se representa como función de Tr y Pr.

La correlación para Z desarrollada por Pitzer toma la forma: Z = Z° + ω Z’, donde Z° y Z’ son funciones complejas de Tr y Pr. La gráfica obtenida con datos del Ar, Kr y Xe para la correlación generalizada de Z como función de Tr y Pr se representan para Pr <1.0 y Pr > 1.0. Z° = f°(Tr, Pr).

La ecuación (Z = Z° + ω Z’) es una relación simple entre Z y ω para valores de Tr y Pr. Los datos experimentales para fluidos que no son simples, son graficados en función de ω, Tr y Pr constantes, dan líneas rectas cuyas pendientes conducen a valores de Z’: Z’ = f’ (Tr, Pr).

Otra correlación propuesta por Pitzer es: Z=1+BPRT=1+BPC/RTCPrTr, para la proposición: BPC/RTC Pitzer propuso:BPC/RTC=B°+ωB1; donde B° y B1=fTry son equivalentes a

B°=0.083−0.422Tr1.6 B1=0.139−0.172Tr4.2

Otra correlación propuesta por Pitzer es:

Z = Z° + ω Z’

Donde: Z° y Z’ son función de Tr y Pr y se basan en datos experimentales de PVT correspondientes a los gases Ar, Kr y Xe. Existen gráficas que permiten encontrar valores de Z° y Z’ son función de Tr y Pr. (fotocopiar gráficas 3.12 y 3.13). Para decidir el uso de cualquiera de las proposiciones de Pitzer es necesario tener en cuenta la gráfica 3.11, la cual divide en dos zonas las aplicaciones propuestas, la línea divisoria tiene el criterio de V/VC=Vr >= 2.

Ejemplo ilustrativo:

Determine el volumen molar del n-butano a 460°C y 15 atm. Mediante los siguientes métodos:

- Ley de gas ideal

- Una correlación generalizada: BPC/RTC=B°+ωB1 ó Z=Z°+ωZ1 según convenga.

- La ecuación:  Z=PVRT=1+BV+CV2 , con los valores experimentales de:

B=−265cm3mol; y; C=30250cm6mol2

Solución

- Ley del gas ideal

V=RTP=0.082lt.atm/mol°K×460°K15atm V=2.51466lt/mol=2514.66cm3/mol

- Para el n-butano:

TC=425.3 °K; PC=37.5 atm; ZC=0.274; VC=255cm3/mol; ω=0.193Tr=460°K425.2°K=1.082 Pr=15 atm37.5 atm=0.4

con los valores de Pr = 0.4 y Pr = 1.082 ubicamos un punto en la gráfica 3.11 el cual se encuentra por encima, lo cual nos indica que debemos usar la expresión:

BPC/RTC=B°+ωB1; B°=0.083−0.4221.0821.6=−0.289; B1=0.139−0.1721.0824.2=0.01547; luego:

BPC/RTC=−0.289B°+(0.193)(0.01547)=−0.286; aplicando la ecuación siguiente:

Z=1+BPC/RTCPrTr=1+(−0.286)0.41.082=0.8943

V=ZRTP=(0.8943)(0.082lt.atm.mol−1.°K−1)(460°K)15 atm=2.248ltmol=2248.8cm3mol

- La ecuación Virial

Z=PVRT=1+BV+CV2; reemplazando valores: Z=1+265cm3/molV+30250cm6/mol3V2

Z=PVRT=15 atm V82.05cm3atm.mol−1°K−1(460°K)=3.9742 x 10−4V, resolviendo por iteración, el valor del volumen es: V = 2215.5 cm3/mol

Problema

¿Qué presión se generaría si se almacenara 1 lbmol de metano en un volumen de 2 ft3 a 122°F? Utilícense

- Ley de los gases ideales.

- Ecuación de Redlich Kwong.

- Una correlación generalizada.

Solución

- Gas ideal

P=0.7302ft3atmlbmol°R122+460°R1lbmol2ft3=212.5 atm

- Usando la ecuación Redlich/Kwong

Se calcula los valores de a y b. Del apéndice B para el metano:

TC = 190.6°K; PC = 46.0 bar; VC = 99 x 10-6 m3mol-1; ZC = 0.288 y  = 0.007

a=0.42740.7302ft3atm.mol−1°K−12343.15°K2.51 lbmol46.0 bar0.986923 atm.bar−1=10947 ft3.atm.°R1/2

b=0.086640.7203 ft3.atm.lbmol−1.°R−11 lbmol343.1 °R46.0 bar0.986923 atm.bar−1=0.4716 ft3

P=0.7203 ft3atm,lbmol−1.°R−1(122+460)°R1 lbmol2 ft3−0.4716 ft3=186.25 atm

- Para aplicar las ecuaciones viriales es necesario que se cumpla Vr≥2, cálculo:

Vr=2 ft3 lbmol−199×10−6 m3mol−13.28 ft31 m3453.6 mol1 lbmol=1.262luego: Vr=1.262 <2por consiguiente la correlación de Z es la más adecuada según la gráfica 3.11

por definición de Z

P=ZnRTV=Z0.7302 ft3atm lbmol−1°R−1582°R1 lbmol2 ft3=212 Z=PCPr=P=45.4 atm Pr=212 atm Zluego:Pr=Z0.216 si Z=1→Pr=4.63; Tr=122+460°R190.6×1.8 °R=1.7utilizando las gráficas apropiadas 3.12 y 3.13Z°=0.875; Z1=0.275; ω=0.007→Z=0.675+0.0070.275=0.677si Z=0.677 luego Pr=3.13

Si Pr = 3.13; Z° = 0.875; Z’ = 0.2; luego: Z = 0.875 + 0.007x 0.2 = 0.8764. Sí Z = 0.8764, luego Pr = 4.05

Con cada valor de Pr se encuentra un valor de Z hasta que el penúltimo valor de Z sea igual que el último calculado. El vaor de Z final es 0.885 para un valor de Pr = 4.14, luego calculamos:

P=ZnRTV=(0.885)(0.7302)(ft3atm.lbmol−1°R−1)(582°R)2 ft3=188 atm

Correlaciones generalizadas para líquidos

Los volúmenes molares de líquidos se pueden determinar por medio de ecuaciones cúbicas, pero sus resultados no son muy exactos. Las ecuaciones generalizadas permiten obtener el cálculo de volúmenes molares de líquidos saturados.

La ecuación propuesta por Rackett:

Vsaturación=VCZC1−Tr0.2857

Otros investigadores basándose en el principio de los estados correspondientes propusieron una correlación de la densidad reducida como función de la Tr y Pr así:

ρr=ρρC=VCV

Los valores de r pueden ser obtenidos de la gráfica 3.17 conociéndose los valores de Tr y Pr. Un procedimiento alternativo es referirse a un volumen de líquido conocido mediante la ecuación:

V2=V1ρr1ρr2

donde:	V2 = volumen a conocerse

V1 = volumen conocido

r1, r2 , densidades reducidas, leídas de la gráfica 3.17

Problema ilustrativo

Estímese la densidad del amoniaco líquido saturado a:

- 310°K

- 310°K y 100 bar

solución

- Aplicando la ecuación de Rackett:

del apéndice B para el amoniaco:

El valor experimental es 28.14 cm3/mol y comparando con el valor calculado, calculamos el error:

%error=29.14−28.3529.14×100=2.7 %

- Las condiciones reducidas son:

Tr=0.764 Pr=100 bar112.8 bar=0.887

con éstos valores y utilizando la gráfica 3.17, se obtiene:

ρr=2.38V=Vrρr=72.5 cm3mol2.38 =30.5 cm3mol

el valor experimental es 28.6 cm3/mol

% error=28.3−30.528.6×100=6.6 %